Thiết lập mô hình

Thay đổi Root Bridge: Switch2 làm Root Bridge

Trạng thái các port trên Switch0:

Do Switch1 có ID lớn hơn Switch0 nên cả hai port nối với Switch0 ở trạng thái BLOCKING

Thay Switch1 làm Root bằng lệnh: #spanning-tree vlan 1 priority 8192

Switch0:

Fa0/1 và Fa0/2 đều có cùng cost đến Root Bridge nên xét đến Lowest Interface number (of sender).

Ta có Fa0/1 của Switch1 là nhỏ nhất nên Fa0/1 của Switch0 được chọn làm Root port

Do priority của Switch2 nhỏ hơn nên Fa0/3 của Switch0 bị BLOCKING

Switch2

Fa0/2 cost nhỏ hơn nên được chọn làm Root port

Fa0/1 làm Designated port do priority Switch2 nhỏ hơn

Thay đổi cost cho các port:

(config-if)# spanning-tree vlan 1 cost 18

Tạo VLAN và VTP

Tính năng Etherchannel: